№ 1 Дано: e R2 C L A V R1 i1 i2 i3 показание вольтметра V =20 В; L = 10мГн; С = 100 мкФ; R1 = R2 = 10 Ом; ω = 1000 рад/с. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показание амперметра. Записать выражение e(t).

№ 2 Дано: e R2 C L A V R1 i1 i2 i3 i2(t)=2.82 Sin(1000 t + 90o) А ; L = 10мГн; С = 100 мкФ; R1 = R2 = 10 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

№ 3 Дано: e R2 C L A V R1 i1 i2 i3 i3(t)=2 Sin(1000 t + 135o) А L = 10мГн; С = 100 мкФ; R1 = R2 = 10 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов; Записать выражение e(t).

№ 4 Дано: e R2 C L A V R1 i1 i2 i3 i1(t)=2 Sin(1000 t + 45o) А L = 10мГн; С = 100 мкФ; R1 = R2 = 10 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов; Записать выражение e(t).

№ 5 Дано: e R2 C L A V R1 i1 i2 i3 e(t)=56.4 Sin(1000 t + 90o) В ; L = 10мГн; С = 100 мкФ; R1 = R2 = 10 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение i2(t).

№ 6 Дано: e R2 C L A V R1 i1 i2 i3 показание амперметра А=2 А; L = 10мГн; С = 100 мкФ; R1 = R2 = 10 Ом; ω = 1000 рад/с. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показание вольтметра. Записать выражение e(t).

№ 7 e R2 C L A V i1 i2 i3 Дано: показание амперметра А=2 А; L = 20мГн; С = 100 мкФ; R2 = 10 Ом; ω = 500 рад/с. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показание вольтметра. Записать выражение e(t).

№ 8 e R2 C L A V i1 i2 i3 Дано: i2(t)=2,82Sin500t А L = 20мГн; С = 100 мкФ; R2 = 10 Ом; . Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

№ 9 e R2 C L A V i1 i2 i3 Дано: i3(t)=2Sin(500t +45o) А L = 20мГн; С = 100 мкФ; R2 = 10 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

№ 10 e R2 C L A V i1 i2 i3 Дано: i1(t)=2Sin(500t -45o) А; L = 20мГн; С = 100 мкФ; R2 = 10 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

№ 11 e R2 C L A V i1 i2 i3 Дано: показание вольтметра V=20 В ; L = 20мГн; С = 100 мкФ; R2 = 10 Ом; ω = 500 рад/с. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показание амперметра. Записать выражение e(t).

№ 12 e R2 C L A V i1 i2 i3 Дано: e(t)=14.1 Sin(500 t - 45o) В L = 20мГн; С = 100 мкФ; R2 = 10 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение i2(t).

e R3 C L1 A V R2 i1 i2 i3 L3 № 13 Дано: e(t)=160 Sin(500 t + 45o) В L1 =L3= 20мГн; С = 50 мкФ; R2 = R3=20 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение i2(t).

e R3 C L1 A V R2 i1 i2 i3 L3 № 14 Дано: i1(t)=5.64 Sin(1000 t ) А; L1 =L3 =20мГн; С = 50 мкФ; R2 = R3=20 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e (t).

e R3 C L1 A V R2 i1 i2 i3 L3 № 15 Дано: i2(t)=4 Sin(1000 t +45o ) А; L1 =L3 =20мГн; С = 50 мкФ; R2 = R3=20 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

e R3 C L1 A V R2 i1 i2 i3 L3 № 16 Дано: i3(t)=4 Sin(1000 t - 45o) А L1 =L3 =20мГн; ; С = 50 мкФ; R2 = R3=20 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

e R3 C L1 A V R2 i1 i2 i3 L3 № 17 Дано: Показание вольтметра V=40 В; L1 =L3 =20мГн; С = 50 мкФ; R2 = R3=20 Ом; ω = 1000 рад/с. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показание амперметра. Записать выражение i2(t).

e R3 C L1 A V R2 i1 i2 i3 L3 № 18 Дано: Показание амперметра А=4 А; L1 =L3 =20мГн; С = 50 мкФ; R2 = R3=20 Ом; ω = 1000 рад/с. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

e R3 C A V R2 i1 i2 i3 L R1 № 19 Дано: i2 (t)=2Sin(1000t +45o) А; L = 20мГн; С = 50 мкФ; R1 =R2=R3= 20 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

e R3 C A V R2 i1 i2 i3 L R1 № 20 Дано: i1(t)=2.82Sin1000t А; L = 20мГн; С = 50 мкФ; R1 =R2=R3= 20 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

e R3 C A V R2 i1 i2 i3 L R1 № 21 Дано: i3(t)=2Sin(1000t -45o) А; L = 20мГн; С = 50 мкФ; R1 =R2=R3= 20 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение e(t).

e R3 C A V R2 i1 i2 i3 L R1 № 22 Дано: e(t)=112.8Sin1000t В; L = 20мГн; С = 50 мкФ; R1 =R2=R3= 20 Ом; Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показания приборов. Записать выражение i2(t).

e R3 C A V R2 i1 i2 i3 L R1 № 23 Дано: Показание вольтметра V=40 В; L = 20мГн; С = 50 мкФ; R1 =R2=R3= 20 Ом; ω = 1000 рад/с. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показание амперметра. Записать выражение e(t).

e R3 C A V R2 i1 i2 i3 L R1 № 24 Дано: Показание амперметра A=2 А; L = 20мГн; С = 50 мкФ; R1 =R2=R3= 20 Ом; ω = 1000 рад/с. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. Определить показание вольтметра. Записать выражение e(t).