ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тесты к разделу 1 «Строение материалов»

Задание 1

Для кристаллического состояния вещества характерно…

* наличие дальнего порядка в расположении частиц

наличие только ближнего порядка в расположении частиц

ковкость

высокая электропроводность

Задание 2

Аморфные вещества…

* имеют только ближний порядок в расположении частиц

анизотропны

имеют дальний порядок в расположении частиц

имеют определенную температуру плавления

Задание 3

Для веществ с металлической кристаллической решеткой  характерны:

* ковкость, пластичность

хрупкость, низкая теплопроводность

низкие электро- и теплопроводность

склонность к возгонке, хорошие диэлектрические свойства

Задание 4

Свойство, заключающееся в способности вещества существовать в различных кристаллических модификациях, называется…

* полиморфизмом

анизотропией

изомерией

изоморфизмом

Задание 5

Свойство, заключающееся в зависимости свойств от направления в кристалле, называется…

* анизотропией

полиморфизмом

изомерией

аллотропией

Задание 6

Характеристика решетки, определяющая число атомов, находящихся на наименьшем равном расстоянии от данного атома, называется…

* координационным числом

базисом

коэффициентом компактности

параметром решетки

Задание 7

Точечными дефектами кристаллической решетки являются…

* вакансии

дислокации

границы зерен

поры

Задание 8

Линейными дефектами кристаллической решетки являются…

* дислокации

вакансии

границы зерен

трещины

Задание 9

Кристаллическая решетка, представленная на рисунке, называется...

* гранецентрированной кубической

объемно-центрированной кубической

гексагональной плотноупакованной

примитивной кубической

Задание 10

Кристаллическая решетка, представленная на рисунке, называется...

* объемно-центрированной кубической

гранецентрированной кубической

тетрагональной

гексагональной плотноупакованной

Задание 11

Поверхностными дефектами кристаллической решетки являются…

* границы зерен

раковины

краевые дислокации

винтовые дислокации

Тесты к разделу 2 «Деформация и механические свойства материалов»

Задание 1

На рисунке показана схема измерения твёрдости по методу…

* Бринелля

Роквелла

Виккерса

Шора

Задание 2

Способность материала сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь, называется…

* прочностью

пластичностью

твердостью

вязкостью

Задание 3

На рисунке показана схема измерения твёрдости по методу…

* Виккерса

Роквелла

Бринелля

Шора

Задание 4

Индентором при измерении твёрдости по методу Роквелла (шкала С) служит…

* алмазный конус

алмазная пирамида

стальной шар

стальной конус

Задание 5

Способность материала сопротивляться внедрению другого более твердого тела называется…

* твердостью

пластичностью

прочностью

вязкостью

Задание 6

Наклеп представляет собой…

* упрочнение металла при пластическом деформировании

изменение размеров и формы тела под действием внешних сил

образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов.

процесс формирования субзерен при нагреве деформированного металла

Задание 7

Рекристаллизация представляет собой…

* образование новых равноосных зерен из деформированных кристаллов

образование текстуры деформации

упрочнение металла при пластическом деформировании

процесс формирования субзерен при нагреве деформированного металла

Задание 8

При пластической деформации металла плотность дислокаций…

* увеличивается

уменьшается

не изменяется

сначала уменьшается, потом увеличивается

Задание 9

Горячая деформация – это деформация, которую проводят …

* при температуре выше температуры рекристаллизации

при температуре выше комнатной температуры

при температуре выше температуры перлитного превращения

выше температуры начала мартенситного превращения

Задание 10

Характер изменения прочности металла при наклепе и рекристаллизации:

*при наклепе прочность увеличивается, при рекристаллизации – уменьшается;

при наклепе и при рекристаллизации прочность увеличивается;

при наклепе и при рекристаллизации прочность уменьшается;

при наклепе прочность уменьшается, при рекристаллизации – увеличивается;

Задание 11

Процесс разрушения материала под действием циклических нагрузок, называются...

* усталостью

выносливостью

прочностью

вязкостью

Тесты к разделу 3 «Процесс кристаллизации и фазовые превращения в сплавах. Основные типы диаграмм состояния».

Задание 1

Фазовый состав сплава, содержащего  40%Sn и 60% Zn, при температуре 3000С:

*жидкая фаза и кристаллы Zn

жидкая фаза и кристаллы Sn

механическая смесь кристаллов Zn и Sn

жидкая фаза

Задание 2

Состав сплава 13% Sb + 87% Pb является…

*эвтектическим

доэвтектическим

эвтектоидным

химическим соединением

Задание 3

Состав и количество фаз в двухфазных областях диаграмм равновесия определяют по правилу…

*отрезков

фаз

Курнакова

Гиббса

Задание 4

Металлы Cu и Ni в твердом состоянии образуют…

*твердый раствор замещения

химическое соединение

механическую смесь

эвтектику

Задание 5

Свинец и олово …

*ограниченно растворимы друг в друге в твердом состоянии

неограниченно растворимы друг в друге в твердом состоянии

практически не растворимы друг в друге в твердом состоянии

образуют химическое соединение

Задание 6

Эвтектика представляет собой…

*механическую смесь двух фаз, образующихся в результате одновременной кристаллизации компонентов или твердых растворов из жидкого раствора;

твердый раствор определенного состава;

химическое соединение определенного состава, кристаллическая решетка которого отличается от решеток исходных веществ;

смесь жидкой и твердой фаз;

Задание 7

Температурный интервал, в котором протекает кристаллизация сплава 60% Sb + 40% Pb, составляет…

*(540-245) 0С

(430-245) 0С

(631-245) 0С

(430-20) 0С

Задание 8

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем строят в координатах…

*температура - состав

температура - время

время - состав

скорость охлаждения - состав

Тесты к разделу 4  «Диаграмма железо-цементит»

Задание 1

Твердый раствор углерода в -железе называется…

*ферритом

перлитом

цементитом

аустенитом

Задание 2

Максимальное содержание углерода в аустените составляет…

*2,14%

0,8%

4,3%

0,02%

Задание 3

Твердый раствор углерода в -железе называется…

*аустенитом

перлитом

цементитом

ферритом

Задание 4

Цементит – это…

*химическое соединение железа с углеродом

механическая смесь феррита и цементита

механическая смесь аустенита и цементита

твердый раствор внедрения углерода в железе

Задание 5

Перлит – это…

*механическая смесь феррита и цементита;

химическое соединение железа с углеродом;

твердый раствор замещения;

твердый раствор внедрения;

Задание 6

При температуре 11470С в системе «железо-цементит» происходит…

*эвтектическое превращение

эвтектоидное превращение

образование вторичного цементита

образование феррита

Задание 7

Линия АВСD диаграммы «железо-цементит» - это линия…

*ликвидус

солидус

эвтектического превращения

эвтектоидного превращения

Задание 8

При температуре выше 7270С ледебурит представляет собой

*механическую смесь аустенита и цементита

химическое соединение железа с углеродом

механическую смесь феррита и цементита

твердый раствор внедрения углерода в железе

Задание 9

Аустенит имеет кристаллическую решетку…

*ГЦК

ОЦК

тетрагональную

гексагональную плотноупакованную

Задание 10

Пересыщенный твердый раствор углерода в -железе называется…

*мартенситом

ферритом

аустенитом

цементитом

Задание 11

Сталь Ст4 сп является…

+сталью обыкновенного качества

качественной

высококачественной

особо высококачественной

Задание 12

Кипящей называется сталь,…

+раскисленная только ферромарганцем

раскисленная феррмоарганцем и феррокремнием

раскисленная ферромарганцем, феррокремнием и алюминием

подвергнутая электрошлаковому переплаву

Задание 13

Среди нижеприведенных инструментальной является сталь…

+У10

Ст3 сп

40ХН2МА

45

Задание 14

В чугуне марки СЧ 15 углерод находится…

+в виде пластинчатого графита

в виде цементита

в виде шаровидного графита

в виде хлопьевидного графита

Задание 15

Графитизирующим отжигом белого чугуна получают чугун…

+ковкий

серый

высокопрочный

вермикулярный

Тесты к разделу 6  «– Основы термической обработки стали»

Задание 1

Кристаллическая решетка мартенсита…

тетрагональная

гексагональная

гранецентрированная кубическая

объемно-центрированная кубическая

Задание 2

Критическая скорость охлаждения при закалке – это…

*минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения мартенситной структуры;

максимальная скорость охлаждения, при которой аустенит еще распадается на структуры перлитного типа;

минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения трооститной  структуры;

минимальная скорость охлаждения, необходимая для фиксации аустенитной структуры;

Задание 3

При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в…

*перлит

троостит

бейнит

мартенсит

Задание 4

При охлаждении эвтектоидной стали со скоростью выше критической аустенит превращается в…

+мартенсит

сорбит

бейнит

перлит

Задание 5

Твердость продуктов распада аустенита понижается в ряду…

+мартенсит, троостит, сорбит, перлит

перлит, сорбит, троостит, мартенсит

троостит, сорбит, перлит, мартенсит

мартенсит, перлит, сорбит, троостит

Задание 6

Твердость мартенсита при увеличении содержания углерода…

+увеличивается

уменьшается

не изменяется

изменяется немонотонно

Задание 7

Для устранения химической неоднородности, возникающей при кристаллизации металлов, применяют…

+гомогенизирующий отжиг

нормализацию

полный отжиг

улучшение

Задание 8

Рекристаллизационный отжиг сталей проводят с целью…

+устранения наклепа после холодной пластической деформации

снятия остаточных напряжений

уменьшения ликвации

устранения крупнозернистой структуры

Задание 9

При нормализации доэвтектоидные стали нагревают до температуры…

+ на 30-500 выше АС3

на 30-500 выше АС1

на 30-500 выше АСm

на 30-500 выше Мн

Задание 10

Равновесную структуру углеродистой стали можно получить проведением…

+отжига

нормализации

закалки

улучшения

Задание 11

Полный отжиг доэвтектоидных сталей проводят при температуре…

+на 30-500 выше АС3

на 30-500 выше АС1

на 30-500 выше АСm

на 30-500 выше Мн

Задание 12

Оптимальная температура нагрева под закалку стали У13 составляет…

+7700С

8700С

7270С

10000С

Задание 13

Содержание углерода в мартенсите после закалки стали 45 составляет…

+0,45%

0,8%

4.5%

0,02%

Задание 14

Структура, получаемая после закалки и среднего отпуска -

+троостит отпуска

сорбит отпуска

мартенсит отпуска

перлит

Задание 15

Структура стали 40 после полной закалки в воде - …

+мартенсит

мартенсит + феррит

феррит + перлит

сорбит

Задание 16

Закаливаемость стали – это…

+способность стали к увеличению твердости при закалке

глубина мартенситной зоны после закалки

процесс образования мартенсита

получение после закалки равномерной твердости по сечению изделия

Задание 17

Большинство легирующих элементов…

+увеличивают прокаливаемость стали

уменьшают прокаливаемость стали

не влияют на прокаливаемость

прокаливаемость при легировании меняется немонотонно

Задание 18

Цементации подвергают стали…

+низкоуглеродистые

высокоуглеродистые

среднеуглеродистые

высоколегированные

Задание 19

Азотированию подвергают стали…

+среднеуглеродистые легированные

низкоуглеродистые

низкоуглеродистые легированные

высокоуглеродистые

Задание 20

Цианирование – это насыщение поверхностного слоя металла…

+углеродом и азотом

углеродом

цинком

цианидом калия

Тесты к разделу 8 «Физика диэлектриков», 8.1 «Электропроводность диэлектриков»

Задание 1

Ширина запрещенной энергетической зоны в диэлектриках составляет______эВ.

+ более 3,0

0,05-3,0

8,0-15,0

0-0,05

Задание 2

В слабых электрических полях в диэлектриках выполняется закон…

+ Ома

Фарадея

Пашена

Гука

Задание 3

Процесс направленного движения свободных зарядов в диэлектрике под действием электрического поля с обязательным  разряжением их на электродах называется током…

+ током сквозной проводимости

током абсорбции

током смещения

емкостным током

Задание 4

Сопротивление диэлектрика численно равное  сопротивлению куба с ребром 1м, если напряжение приложено к двум противоположным граням куба называется…

+ удельным объемным

удельным поверхностным

полным удельным

реактивным

Задание 5

Сопротивление диэлектрика численно равное сопротивлению поверхности квадрата со стороной 1м, если напряжение приложено к противоположным сторонам квадрата называется…

+ удельным поверхностным

удельным объемным

полным удельным

реактивным

Задание 6

В газообразных диэлектриках в области слабых электрических полей имеет место электропроводность …

+ несамостоятельная

самостоятельная

электрофоретическая

высокотемпературная

Задание 7

В газообразных диэлектриках в области сильных электрических полей имеет место электропроводность …

+ самостоятельная

несамостоятельная

электрофоретическая

низкотемпературная

Задание 8

Электропроводность жидких диэлектриков в слабых электрических полях обусловлена движением …

+ ионов и коллоидных частиц

ионов и электронов

электронов и коллоидных частиц

электронов и дырок

Задание 9

Электропроводность жидких диэлектриков в сильных электрических полях обусловлена движением …

+ ионов, электронов и коллоидных частиц

ионов и электронов

электронов и коллоидных частиц

электронов и дырок

Задание 10

Токи, вызванные упругим смещением связанных зарядов диэлектрика под действием приложенного электрического поля, называются токами…

+  поляризации

сквозной проводимости

абсорбции

емкостными

Задание 11

Токи, вызванные замедленными видами поляризации, называются токами …

+ абсорбции

поляризации

сквозной проводимости

емкостными

Задание 12

Величина, численно равная сопротивлению куба с ребром 1 м, если напряжение приложено к двум его противоположным граням называется …

+ удельным объемным сопротивлением

удельным поверхностным сопротивлением

полным удельным сопротивлением

реактивным удельным сопротивлением

Задание 13

Единицей удельного поверхностного сопротивления  в системе Си является…

+ Ом

Ом·м

Ом-1

Ом·м-1

Задание 14

В сильных электрических полях с увеличением приложенного напряжения сопротивление диэлектриков…

+  уменьшается

увеличивается

не изменяется

изменяется с максимумом

Задание 15

Удельное поверхностное сопротивление диэлектриков  определяется по формуле:

+ ρs=RsπD+D1D1−D, Ом

Rv=ρvhs, Ом

Rv=UIv, Ом

ρv=Rvsh, Ом ·м

Тесты к разделу 8 «Физика диэлектриков», 8. 2. «Поляризация диэлектриков и диэлектрические потери»

Задание 1

Ограниченное смещение связанных зарядов диэлектрика или ориентация полярных молекул под действием электрического поля называется …

+ поляризаций

электропроводностью

диэлектрическими потерями

электрической прочностью

Задание 2

Физическая величина, показывающая, во сколько раз увеличивается емкость конденсатора при замене вакуума между его обкладками на диэлектрический материал, называется …

+ относительной диэлектрической проницаемостью

абсолютной диэлектрической проницаемостью

поляризованностью диэлектрика

вектором электрического смещения

Задание 3

Поляризация, заключающаяся в преимущественной ориентации полярных молекул вещества, находящихся в непрерывном тепловом хаотическом движении, в направлении внешнего электрического поля, называется …

+ дипольно-релаксационной

ионно- релаксационной

спонтанной

миграционной

Задание 4

Промежуток времени в течение которого после внезапного прекращения действия внешнего электрического поля степень упорядоченности диполей уменьшается в е (~  2,7) раз называется…

+ временем релаксации

временем жизни диэлектрика

электрической постоянной

относительной диэлектрической проницаемостью

Задание 5

Поляризация, заключающаяся в упорядоченном смещении слабо связанных ионов под действием электрического поля на величину, превышающую параметр кристаллической решетки (у кристаллических веществ) или расстояние между ионами (у аморфных веществ ) называется…

+ ионно-релаксационной

ионной

дипольно-релаксационной

миграционной

Задание 6

Поляризация, заключающаяся в накоплении свободных зарядов на границах раздела фаз в многокомпонентных диэлектриках (слоистые диэлектрики и диэлектрики-статистические смеси) ввиду различной электропроводности фаз называется…

+миграционной

ионной

дипольно-релаксационной

спонтанной

Задание 7

Упругое смещение сильно связанных ионов под действием внешнего электрического поля на величину менее параметра кристаллической решетки называется поляризацией …

+ ионной

ионно-релаксационной

миграционной

спонтанной

Задание 8

Самопроизвольное, без наложения электрического поля, смещение ионов или ориентация полярных молекул веществ называется поляризацией …

+  спонтанной

ионной

ионно-релаксационной

дипольно-релаксационной

Задание 9

Способность к поляризации под действием электрического поля является фундаментальным свойством…

+ диэлектриков

полупроводников

проводников

ферромагнетиков

Задание 10

Часть энергии электрического поля, которая поглощается в диэлектрике и  превращается в тепловую энергию называется…

+  диэлектрическими потерями

электрической прочностью

диэлектрической проницаемостью

удельным сопротивлением

Задание 11

Ток, обусловленный смещением сильно связанных зарядов диэлектрика в процессах электронной и ионной поляризаций называется током…

+ емкостным

абсорбции

полным

сквозной проводимости

Задание 12

Ток, обусловленный смещением слабо связанных зарядов диэлектрика в процессах релаксационных видов поляризаций называется током…

+ абсорбции

емкостным

полным

сквозной проводимости

Задание 13

Ток, обусловленный движением свободных зарядов в диэлектрике под действием электрического поля называется током…

+ сквозной проводимости

емкостным

полным

абсорбции

Задание 14

Угол, дополняющий до 90° угол сдвига фаз φ между током и напряжением в емкостной цепи называется углом…

+ диэлектрических потерь

электрических потерь

разности фаз

поляризационных потерь

Задание 15

Уровень диэлектрических потерь в диэлектрике оценивают с помощью ...

+ тангенса угла диэлектрических потерь

синуса угла диэлектрических потерь

косинуса угла диэлектрических потерь

котангенса угла диэлектрических потерь

Задание 16

Диэлектрические потери на электропроводность обусловлены током …

+ сквозной проводимости

емкостным

абсорбции

полным

Задание 17

Диэлектрические потери на электропроводность обусловлены током …

+ сквозной проводимости

емкостным

абсорбции

полным

Задание 18

Диэлектрические потери на неоднородность структуры обусловлены поляризацией…

+ миграционной

электронной

ионной

дипольно-релаксационной

Задание 19

При увеличении температуры диэлектрические потери в неполярных жидких диэлектриках…

+ увеличиваются

уменьшаются

не изменяются

сначала увеличиваются, затем уменьшаются

Задание 20

При увеличении температуры диэлектрические потери в неполярных жидких диэлектриках…

+ увеличиваются

уменьшаются

не изменяются

сначала увеличиваются, затем уменьшаются

Задание 21

При увеличении частоты диэлектрические потери в неполярных жидких диэлектриках…

+ уменьшаются

увеличиваются

не изменяются

сначала увеличиваются, затем уменьшаются

Задание 22

Релаксационные потери в  неполярных полимерах обусловлены поляризацией …

+ дипольно-сегментальной

ионной

ионно-релаксационной

дипольно-групповой

Тесты к разделу 8 «Физика диэлектриков», 8.3 «Пробой диэлектриков»

Задание 1

Явление, при котором диэлектрик утрачивает электроизоляционные свойства под действием приложенного электрического поля, называется …

+ пробоем

поляризацией

диэлектрическими потерями

электрическим сопротивлением

Задание 2

Электрическая прочность диэлектрика определяется по формуле…

+

Eпр=Uпрh,В/м,

где Uпр  – напряжение пробоя, h  - толщина диэлектрика.

k=UпрUраб,

где Uпр  –  пробивное напряжение,  Uраб – рабочее напряжение.

ε=CС0,

где, C – емкость конденсатора с диэлектриком между обкладками, C0 – емкость конденсатора с вакуумом между обкладками.

Wэ  = e λ E,

где e – заряд электрона; λ – средняя длина свободного пробега электрона, E- напряженность электрического поля.

Задание 3

Пробой твердого диэлектрика по его поверхности называется …

+ перекрытием

ионизационным пробоем

тепловым пробоем

механическим пробоем

Задание 4

Условием электрического пробоя является выражение:

+ Wэ  = e λ E  ≥  Wи,

где Wэ – энергия электрона; e – заряд электрона; λ – средняя длина свободного пробега электрона – расстояние, которое проходит электрон от одного соударения с атомом, ионом или молекулой диэлектрика до другого соударения; Wи – энергия ионизации диэлектрика.

Eпр=Uпрh,В/м,

где Uпр  – напряжение пробоя, h  - толщина диэлектрика.

k=UпрUраб,

где Uпр  –  пробивное напряжение,  Uраб – рабочее напряжение.

ε=CС0,

где, C – емкость конденсатора с диэлектриком между обкладками, C0 – емкость конденсатора с вакуумом между обкладками.

Задание 5

Если количество тепла, выделяющегося в диэлектрике в результате диэлектрических потерь, превышает  количество тепла обводимого от диэлектрика в окружающую среду происходит пробой…

+тепловой

электрический

ионизационный

электрохимический

Задание 6

При увеличении давления электрическая прочность газов…

+ сначала уменьшается, затем увеличивается

увеличивается

уменьшается

не изменяется

Задание 7

При увеличении расстояния между электродами электрическая прочность газов…

+ уменьшается

увеличивается

сначала уменьшается, затем увеличивается

не изменяется

Задание 8

При увеличении пористости твердого  диэлектрика его электрическая прочность …

+ уменьшается

увеличивается

сначала уменьшается, затем увеличивается

не изменяется

Задание 9

При увеличении количества слоев тонколистовой изоляции ее электрическая прочность …

+ сначала увеличивается, затем уменьшается

уменьшается

увеличивается

не изменяется

Тесты к разделу 8 «Физика диэлектриков», 8.4 «Общефизические свойства диэлектриков»

Задание 1

Способность диэлектрика без недопустимого ухудшения эксплуатационно-технических характеристик выдерживать кратковременное или длительное (в течение нескольких лет) воздействие высоких температур, а также термоудары,  называется…

+ нагревостойкостью

электрической прочностью

химической стойкостью

коррозионной стойкостью

Задание 2

Минимальная температура жидкости, при которой смесь ее паров с воздухом  воспламеняется от внешнего источника тепла (накаленной спирали, электрической искры и т.п.) называется…

+ температурой вспышки

температурой воспламенения

температурой самовоспламенения

температурой теплостойкости

Задание 3

Минимальная температура жидкости, при которой происходит ее самопроизвольное воспламенение, называется…

+ температурой самовоспламенения

температурой воспламенения

температурой вспышки

температурой теплостойкости

Задание 4

Сила внутреннего трения между слоями жидкости определяется по формуле …

+ f=ηdVdxdS,

ν=ηρ, м»/с,

ВУ=τжτН2О

Rv=ρvhs, Ом

Задание 5

Условная вязкость жидкости определяется по формуле …

+ ВУ=τжτН2О,

f=ηdVdxdS,

ν=ηρ, м2/с,

Rv=ρvhs, Ом

Задание 6

Трансформаторное масло в жидкостных выключателях выполняют функцию:

+  дугогасящую

теплоизоляционную

смазывающую

создает инертную среду

Задание 7

Способность диэлектрика без недопустимого ухудшения эксплуатационно-технических характеристик выдерживать кратковременное или длительное (в течение нескольких лет) воздействие высоких температур, а также термоудары,  называется…

+ нагревостойкостью

электрической прочностью

химической стойкостью

коррозионной стойкостью

Задание 8

Процесс переноса теплоты от более нагретых частей материала к менее нагретым, приводящий к выравниванию его температуры называется…

+ теплопроводностью

нагревостойкостью

тепловым расширением

термоударом

Тесты к разделу 9 «Диэлектрические материалы»

Задание 1

К газообразным диэлектрикам относятся…

+ воздух, элегаз, водород

воздух  и полиэтилен

азот и политетрафторэтилен

водород и поливинихлорид

Задание 2

Газообразный диэлектрик элегаз имеет формулу…

+  SF6

СCl2F2

СClН3

SО2

Задание 3

К трудногорючим жидким диэлектрикам относятся…

+ кремнеорганические жидкости

нефтяные масла

полихлордифенилы

фторорганические жидкости

Задание 4

Температура вспышки паров трансформаторного масла должна составлять не менее_____ ºС.

+ 135

90

165

250

Задание 5

К негорючим жидким диэлектрикам относятся…

+ полихлордифенилы

кремнеорганические жидкости

эпоксидные смолы

фторопласты

Задание 6

Неполярными термопластичными полимерными диэлектриками являются…

+ полиэтилен и политетрафторэтилен

поливинилхлорид и полиэтилен

политрифторхлорэтилен и полистирол

эпоксидная смола и поливинилхлорид

Задание 7

Наиболее распространенный полимерный диэлектрик поливинилхлорид имеет формулу…

Н    Н

|      |

(  C  C  ) n,

|      |

Н    Cl

+

Н    Н

|      |

(  C  C  ) n,

|      |

Н    H

F     F

|      |

(  C  C  ) n,

|      |

F    F

F    F

|      |

(  C  C  ) n,

|      |

F    Сl

Задание 8

Наиболее высокие значения удельного сопротивления и электрической прочности имеют…

+ неполярные термопласты

полярные термопласты

реактопласты

нефтяные масла

Задание 9

К термореактивным полимерам относится…

+ фенолоформальдегидная смола

полиэтилен

полистирол

поливинилхлорид

Задание 10

Термопластичные полимеры имеют структуру…

+ линейную

сетчатую

фибриллярную

сферолитную

Задание 11

Термореактивные полимеры имеют структуру…

+ пространственную («сшитую»)

линейную

разветвленную

сферолитную

Задание 12

Термореактивными называют полимеры,…

+ необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций

имеющие линейную структуру макромолекул

обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций

получаемые полимеризацией мономеров

Задание 13

Термопластичными  называют полимеры,…

+ обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций

имеющие пространственную («сшитую») структуру

необратимо затвердевающие в результате протекания химических реакций

имеющие редкосетчатую структуру

Задание 14

К термопластам относится…

+ полипропилен

гетинакс

эпоксидная смола

стеклотекстолит

Задание 15

Пластмассами называются…

+ искусственные материалы на основе полимерных связующих, способные при нагреве под давлением принимать заданную форму и затем устойчиво ее сохранять

вещества с высокой молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа элементарных звеньев

вещества, получаемые в результате реакций полимеризации или поликонденсации

природные или синтетические вещества, обладающие высокой пластичностью

Задание 16

Стабилизатор вводят в состав пластмасс…

+ для замедления процесса старения

для уменьшения усадки

для формирования требуемой структуры материала

для повышения прочности

Задание 17

Наполнителем в текстолите является…

+ хлопчатобумажная ткань

древесная мука

хлопковые очесы

бумага

Задание 18

Слоистый пластик на основе фенолоформальдегидной смолы с наполнителем из бумаги называется…

+ гетинаксом

текстолитом

асботекстолитом

ДСП

Задание 19

Материалы, получаемые в процессе вулканизации каучука с различными добавками, называются…

+ резинами

пластическими массами

полимерами

керамикой

Задание 20

При вулканизации каучуков используется…

+ сера и тиурамы

сажа и графит

каолин и тальк

мел и глина

Задание 21

При вулканизации каучука…

+ возрастают прочность и эластичность, уменьшается пластичность

увеличивается растворимость, повышается пластичность

понижаются твердость и теплостойкость

уменьшается износостойкость, повышается пластичность

Задание 22

Для повышения прочности и износостойкости в состав резин вводят…

+ наполнители

пластификаторы

стабилизаторы

красители

Задание 23

Неорганический материал, получаемый  путем спекания измельченных и тщательно перемешанных минералов и оксидов, называется…

+ керамикой

стеклом

слюдой

асбестом

Задание 24

К низкочастотной установочной керамике относится…

+ электротехнический фарфор

форстеритовая керамика

цельзиановая керамика

лантановая карамика

Задание 25

К конденсаторной керамике относится…

+ лантановая карамика

электротехнический фарфор

форстеритовая керамика

цельзиановая керамика

Задание 26

Аморфный термопластичный материал, образующийся в результате переохлаждения расплава оксидов называется…

+ неорганическим стеклом

керамикой

слюдой

асбестом

Задание 27

Наиболее высокие диэлектрические свойства имеет…

+ кварцевое стекло

закаленное щелочное стекло

незакаленное щелочное стекло

стеклоэмаль

Задание 28

Коллоидные растворы полимеров, образующие после удаления растворителя пленку, обладающую электроизоляционными свойствами называются…

+ электроизоляционными лаками

электроизоляционными эмалями

компаундами

сиккативами

Задание 29

Диэлектрики, предназначенные для создания функциональных элементов электроники, свойствами которых можно управлять с помощью внешних энергетических воздействий, относятся к группе диэлектриков …

+ активных

изоляционных

жидких

газообразных

Задание 30

Явление поляризации диэлектрика под действием механических напряжений называется…

+ прямым пьезоэлектрическим эффектом

обратным пьезоэлектрическим эффектом

спонтанной поляризацией

пироэлектрическим эффектом

Тесты к разделу 10 «Проводниковые материалы»

1. На основании классической электронной теории различная удельная электропроводность металлов обусловлена, главным образом, различной...

+ средней длиной свободного пробега электрона

концентрацией электронов проводимости

средней скоростью теплового движения электронов

массой и зарядом и электрона

2. Прохождение электрического тока в металлических проводниках обусловлено упорядоченным движением…

+ электронов проводимости

ионов проводимости

коллоидных частиц

тепловых фононов

3. В электролитах основными носителями  зарядов являются…

+ ионы

ядра

электроны

нейтроны

4. В результате холодной пластической деформации удельное электрическое сопротивление металлического проводника…

+ увеличивается

уменьшается

не изменяется

сначала увеличивается, затем уменьшается

5. При увеличении температуры сопротивление твердого металлического проводника…

+ увеличивается

уменьшается

не изменяется

сначала увеличивается, затем уменьшается

6. Основным свойством  проводниковых материалов является …

+ низкое удельное сопротивление

высокое удельное сопротивление

теплопроводность и  твердость

пластичность и  магнитная проницаемость

7. К металлам высокой проводимости,  относятся

+ Ag, Cu, Au, Al

Fe, Al, Pb, Hg

Be, W, Pb

Mo, W, V, Cr

8. Удельное электрическое сопротивление металлов увеличивается в ряду…

+ Ag - Cu - Al – Fe

Al – Fe – Ag – Cu

Fe  - Al  - Cu -Ag

Cu  -Ag - Fe –Al

9. Для изготовления обмоток электродвигателей используют провода…

+ обмоточные

установочные

монтажные

кабели

10. Обычную резиновую изоляцию нельзя накладывать на…

+ голые медные провода

лакированные медные провода

эмалированные медные провода

луженные медные провода

11. Преимуществом безкислородной меди является…

+ отсутствие «водородной болезни»

низкая стоимость

высокая прочность

хорошая свариваемость

12. Какой материал называют твердой медью?

+ медь, упрочненную холодной пластической деформацией

электролитическую медь

медный сплав, содержащий легирующие элементы, повышающие твердость

отожженную медь

14. Твердотянутую медь применяют для изготовления…

+ контактных проводов и коллекторных пластин

обмоточных и монтажных проводов

нагревательных элементов и резисторов

магнитопроводов трансформаторов и дросселей

15. Для изготовления нагревательных элементов применяют сплавы…

+ нихромы

константаны

пермаллои

латуни

16. Периодическое замыкание и размыкание электрической цепи обеспечивают контакты…

+ разрывные

скользящие

болтовые

сварные

17. Углеродные проводниковые материалы применяют для изготовления…

+ щеток электрических машин

магнитопроводов трансформаторов

постоянных магнитов

твердых припоев

18. Для изготовления термопар применяют…

+ хромель и алюмель

хром и алюминий

магний и константан

олово и свинец

19. К мягким припоям относятся сплавы на основе…

+ олова и свинца

меди и цинка

серебра и вольфрама

титана и молибдена

20. Состояние проводника, при котором его электрическое сопротивление становится практически равным нулю, называют…

+ сверхпроводимостью

магнитопроводимостью

поляризуемостью

криопроводимостью

21. В сверхпроводящее состояние не переходят при  самых низких температурах, металлы:

+

22. Неметаллическим проводниковым материалом является…

+ графит

кремний

сера

железо

23. Толщину пленки Al2O3 на поверхности алюминиевых изделий увеличивают…

+ анодированием

лужением

электролизом

термообработкой

Тесты к разделу 11 «Полупроводниковые материалы»

1. Материалы, занимающие промежуточное положение по проводимости между диэлектриками и проводниками, называются…

+ полупроводниками

магнитными

сверхпроводниками

криопроводниками

2. Ширина запрещенной энергетической зоны в полупроводниках составляет_____эВ.

+ 0,05-3

0

более 3

более 8

3. К простым полупроводникам относятся…

+ Ge и Si

SiC и Te

PbS и GaP

P и GaP

4. К полупроводниковым относятся все материалы ряда…

+ SiC, Ge, Se, полиацетилен

Р, Si, Na, полиэтилен

B, Si, Al, поливинилхлорид

Si, Ge, Se, полистирол

5. К полупроводниковым химическим соединениям относится…

+ SiC

Н2O

NaCl

H2SO4

6. Наиболее часто применяемым полупроводниковым элементом является…

+  кремний

углерод

йод

сера

7. Самым распространенным полупроводниковым элементом в земной коре является

+ кремний

селен

теллур

йод

8. Если энергетические уровни атомов примеси находятся в запрещенной зоне вблизи валентной зоны полупроводника, то электропроводность полупроводника называется…

+ дырочной

электронной

ионной

молионной

9. Примеси, поставляющие электроны в зону проводимости в полупроводниках, называют…

+ донорами

акцепторами

дислокациями

вакансиями

10. Проводимость n-типа в полупроводниках обусловлена…

+  электронами

дырками

ионами

молекулами

11. Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления полупроводников в широком интервале температур…

+ отрицательный

положительный

равен нулю

не зависит от температуры

12. На зависимости удельной электропроводности примесного полупроводника от температуры участком собственной электропроводности является участок…

1/T

lgγ

A

Б

В

Г

+ ВГ

АБ

БВ

АВ

13. Электропроводность полупроводника, обусловленная носителями зарядов, образовавшихся из атомов самого полупроводника, является…

+ собственной

примесной

донорной

акцепторной

14. С повышением температуры концентрация носителей зарядов в полупроводнике…

увеличивается

уменьшается

не изменяется

меняется скачкообразно

15. Полупроводники обладают проводимостью …

+ электронно-дырочной

ионной

катионной

ядерной

16. Если в решетке Ge (IV группа) находится примесь – элемент V группы As, то такая примесь создает в решетке проводимость…

+ электронную

дырочную

собственную

все виды

17. Основными факторами,  с помощью которых управляют электропроводностью полупроводников,  являются…

+ свет и тепло

влага и давление

закалка и отпуск

рекристаллизация и  сфероидизация

18. Изменение электропроводности полупроводников под действием света называется…

+ фотопроводимостью

тензочувствительностью

рекомбинацией

анизотропией

19. Для изготовления диодов, транзисторов используют материалы…

+ полупроводниковые

проводниковые

диэлектрические

электролиты

20. Управляемость электропроводностью полупроводниковых материалов посредством электрического поля положена в основу принципа действия…

+ варисторов

терморезисторов

тензорезисторов

фоторезисторов

21. Наилучшей воспроизводимостью параметров обладают полупроводниковые приборы, полученные из…

+ монокристаллов

поликристаллов

сферолитов

доменов

22. Тонкие монокристаллические слои полупроводника, осажденные на поверхности кристаллической подложки, называются…

+ эпитаксиальными

диффузионными

эпитафиальными

доменными

23. Верхний предел рабочей температуры карбида кремния составляет_____°С.

+ 600

300

120

35

24. Самую высокую температуру плавления из простых полупроводников имеет…

+ Si

Ge

Se

Te

25. Одним из эффективных методов глубокой очистки полупроводниковых материалов является метод…

+ зонной плавки

кристаллизации

рекристаллизации

ионизации

Тесты к разделу 12 «Магнитные материалы»

1. Магнитными свойствами обладают следующие химические элементы…

+ железо и никель

медь и золото

алюминий и серебро

натрий и кальций

2. Веществами, значительно усиливающими внешнее магнитное поле,

являются…

+ ферромагнетики и ферримагнетики

ферромагнетики и парамагнетики

ферримагнетики и диамагнетики

парамагнетики и антиферромагнетики

3. Самопроизвольно намагниченные области ферромагнитных материалов называются …

+ доменами

вакансиями

дислокациями

кристаллической ячейкой

4.Физическая величина, показывающая во сколько раз индукция магнитного поля в однородной среде отличается от индукции  магнитного в вакууме называется…

+ относительной  магнитной проницаемостью

относительной  диэлектрической проницаемостью

магнитной анизотропией

магнитострикцией

5. Материалы, атомы которых в отсутствие внешнего магнитного поля не имеют результирующего магнитного момента, называются…

+  диамагнетиками

парамагнетиками

ферромагнетиками

ферримагнетиками

6. Векторная сумма магнитных моментов атомов, находящихся в единице объема материала, называется…

+ намагниченностью

магнитной индукцией

магнитной проницаемостью

коэрцитивной силой

7. Зависимость магнитной индукции предварительно намагниченного ферромагнитного материала от напряженности магнитного поля называется…

+ петлей гистерезиса

магнитной анизотропией

магнитострикцией

законом Пашена

8. Температура, при которой ферромагнитные материалы теряют  магнитные свойства, называется точкой…

+ Кюри

Гиббса

плавления

Чернова

9. Способность ферромагнитных веществ по-разному намагничиваться в различных плоскостях называется…

+ магнитной анизотропией

магнитным гистерезисом

магнитной проницаемостью

дифракцией

10. Изменение линейных размеров при намагничивании ферромагнетиков называется…

+ магнитострикцией

анизотропией

аллотропией

изотропией

11. Для магнитомягких материалов характерна …

+ малая коэрцитивная сила

низкая твердость

малая  относительная магнитная проницаемость

широкая петля гистерезиса

12. Магнитные материалы, которые намагничиваются при приложении электрического поля, а при снятии размагничиваются, называются…

+ магнитомягкими

магнитотвердыми

немагнитными

инструментальными

13. Для магнитотвердых материалов характерна…

+ широкая петля гистерезиса

малая коэрцитивная сила

малая максимальная магнитная энергия

низкая температура Кюри

14. Для изготовления сердечников трансформаторов используют материалы…

+ магнитомягкие

медные сплавы

алюминиевые сплавы

магнитотвердые

15. Для изготовления постоянных магнитов используют материалы…

+магнитотвердые

магнитомягкие

углеродные материалы

припои

16. Для изготовления запоминающих устройств вычислительной техники используют магнитные материалы…

+  с прямоугольной петлей гистерезиса

магнитомягкие

магнитотвердые

немагнитные

17. Изделия из магнитных ферритов получают методом…

+ порошковой металлургии

гидрометаллургии

плавления

сваркой

17. Железоникелевые магнитомягкие сплавы называют…

+ пермаллоями

альсферами

бронзами

магнитодиэлектриками

18. Для изготовления магнитопроводов трансформаторов применяют…

+ кремнистую электротехническую сталь

литые высококоэрцитивные сплавы

легированные стали, закаленные на мартенсит

магнитотвердые ферриты

19. Наиболее высокую температуру Кюри имеет…

+ кобальт

железо

никель

гадолиний

20. Магнитные сердечники из электротехнической стали изготавливают из тонких листов с прослойками изоляции для…

+ уменьшения потерь на вихревые токи

увеличения коэрцитивной силы

упрощения технологии

для уменьшения коррозии

21. Для изготовления постоянных магнитов применяют …

+ литые высококоэрцитивные сплавы

технически чистое железо

кремнистую электротехническую сталь

углеродные проводниковые материалы

22. Магнитными свойствами обладают следующие чистые металлы…

+  Ni, Fe

Au, Cu

Cr, Mo

Na, Ca

23. Для изготовления сердечников трансформаторов используют сталь…

+ электротехническую

высокоуглеродистую

инструментальную

автоматную

24. Пермаллоями называются сплавы на основе…

+ Ni и Fe

Fe и Cr

Ni и Cr

P и Fe

25. Для изготовления СВЧ-печей, термомагнитов используют…

+ ферриты

стали

чугуны

стекла